Cilindriskas šķidrmēslu krātuves ierīkošanas rekomendācijas

Krātuves var izgatavot no monolītā dzelzsbetona vai rūpnieciski gatavotiem elementiem: dzelzsbetona sienas paneļiem, metāla plāksnēm, speciālas armētās plēves utt. Šādas krātuves var uzbūvēt salīdzinoši īsā laika periodā. Tās neaizņem daudz vietas, un tajās var labi nodrošināt visu darbu mehanizāciju.

Cilindriskās krātuves atrodas galvenokārt virs zemes, taču dzelzsbetona paneļu, monolīta dzelzsbetona, kā arī no rievota (gofrēta) metāla loksnēm izgatavotās krātuves var būt arī pusiedziļinātas vai pat iedziļinātas.

Vēlamais grīdas plātnes un sienu biezums nav mazāks par 15 cm. Turklāt betonam ir jābūt stiegrotam un ar augstu stiprību (dibens vismaz B25 klase, ūdensnecaurlaidības klase W10, sienas B40 klases betona). Ja krātuve būvēta no saliekamiem paneļiem, tad saduršuvēm starp sienu paneļiem un monolīta betona bālstplātnei (dibens) jābūt attiecīgi hermetizētām.

Lai mazinātu slāpekļa zudumus un nelabvēlīgas mēslu smakas izplatīšanos, škidrmēslu krātuves var nosegt ar blīvu jumtu vai arī virs šķidrmēsliem izveido speciālu gaisa mazcaurlaidīgu segkārtu.

Krātuves piepildei izmanto galvenokārt centrbēdzes vai arī gliemeža tipa sūkņus.

Latvijā piedāvāto krātuvju veidi un orientējošās būvizmaksas (ar PVN)

| Krātuves veids | Būvizmaksas, Ls/m3, ja krātuves ietilpība |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Līdz 1500 m3 | No 1000-3000 m3 | No 3000-6000 m3 |
| Cilindriska, ar emaljēta tērauda sienām | 25-28 | 21-23 | 17-20 |
| Cilindriska, ar nerūsējoša tērauda sienām | 26-30 | 22-25 | 20-23 |
| Cilindriska, ar rievotām metāla lokšņu sienām | 28-30 | 22-24 | 19-22 |
| Cilindriska, monolīta dz/betona un ar dzelzsbetona paneļu sienām | 24-27 | 22-24 | 20-22 |
| Cilindriska, ar armētas plēves sienām, metāla viegla karkasa+plēve | 22-24 | 20-22 | 18-20 |

Piezīme: tabulā dotās būvizmaksas ir orientējošas, jo katrā konkrētajā situācijā tās var nedaudz atšķiries.

Kūtsmēslu iznākuma un krātuve tilpuma aprēķini,

krātuves ģeometriskie parametri un izbūves rekomendācijas