1.pielikums

PAKAIŠU  KŪTSMĒSLU  IZNĀKUMS  NO SLAUCAMĀM  GOVĪM

(izslaukums 6000-8000 kg/gadā, ietverot teļus un jaunlopus)

| Govju skaits | 25 |  | 50 |  | 100 |  | 200 |  | 300 |  | 400 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kūtsmēslu veids | pakaišu | virca | pakaišu | virca | pakaišu | virca | pakaišu | virca | pakaišu | virca | pakaišu | virca |
| Iznākums no visām govīm, t/gadā | 375 | 131 | 750 | 263 | 1500 | 525 | 3000 | 1050 | 4500 | 1575 | 6000 | 2100 |
| Iznākums no teļiem un jaunlopiem, t/gadā | 188 | 66 | 375 | 132 | 750 | 263 | 1500 | 525 | 2250 | 783 | 3000 | 1050 |
| Kopā, t/gadā | 563 | 197 | 1125 | 395 | 2250 | 788 | 4500 | 1575 | 6750 | 2358 | 9000 | 3150 |
| Telpu mazgāšanas ūdens un notecējušais dzeramais ūdens, t/gadā |  | 79 |  | 158 |  | 315 |  | 630 |  | 943 |  | 1260 |
| Kopā, t/gadā | 563 | 226 | 1125 | 553 | 2250 | 1103 | 4500 | 2205 | 6750 | 3301 | 9000 | 4410 |
| Pavisam kopā, ietverot rezerves koeficientu 1,2, t/gadā | 676 | 331 | 1350 | 664 | 2700 | 1324 | 5400 | 2646 | 8100 | 3961 | 10800 | 5292 |
| Nepieciešamā krātuves ietilpība, t | 338 | 193 | 675 | 387 | 1350 | 772 | 2700 | 1544 | 4050 | 2311 | 5400 | 3087 |
| Nepieciešamā krātuves ietilpība, m3 | 483 | 189 | 964 | 379 | 1929 | 757 | 3857 | 1514 | 5785 | 2266 | 7714 | 3026 |
| Krātuves ietilpība noapaļojot, m3 | 500 | 190 | 1000 | 380 | 2000 | 750 | 4000 | 1500 | 6000 | 2250 | 8000 | 3000 |

Piezīmes

- Aprēķinā nav ietverti ne sanitāro mezglu notekūdeņi, ne slaukšanas iekārtu piena ceļu mazgāšanas notekūdeņi, jo, saskaņā ar pastāvošajām prasībām, tie ir jāsavāc atsevišķi un regulāri jātransportē uz tuvākajām notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm.

- Papildus pakaišu kūtsmēsliem iegūst arī vircu (pieņemts 35% apmērā no kūtsmēslu daudzuma), kura jāuzkrāj atsevišķā krātuvē.

2.pielikums

ŠĶIDRMĒSLU   IZNĀKUMS  NO  SLAUCAMĀM  GOVĪM

(izslaukums 6000-8000 kg/gadā, ietverot teļus un jaunlopus)

| Govju skaits | 25 |  | 50 |  | 100 |  | 200 |  | 300 |  | 400 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kūtsmēslu veids | pakaišu | šķidrm. | pakaišu | šķidrm. | pakaišu | šķidrm. | pakaišu | šķidrm. | pakaišu | šķidrm. | pakaišu | šķidrm. |
| Šķidrmēslu iznākums no visām govīm, t/gadā |  | 475 |  | 950 |  | 1900 |  | 3800 |  | 5700 |  | 7600 |
| Šķidrmēslu iznākums no jaunlopiem, t/gadā |  | 48 |  | 95 |  | 190 |  | 380 |  | 570 |  | 760 |
| Pakaišu kūtsmēsli no teļiem, t/gadā | 150 |  | 300 |  | 600 |  | 1200 |  | 1800 |  | 2400 |  |
| Kopā, t/gadā | 150 | 523 | 300 | 1045 | 600 | 2090 | 1200 | 4180 | 1800 | 6270 | 2400 | 8360 |
| Telpu mazgāšanas ūdens un notecējušais dzeramais ūdens, t/gadā |  | 105 |  | 209 |  | 418 |  | 836 |  | 1254 |  | 1672 |
| Kopā, t/gadā | 150 | 628 | 300 | 1254 | 600 | 2508 | 1200 | 5015 | 1800 | 7524 | 2400 | 10032 |
| Pavisam kopā, ietverot rezerves koeficientu 1,2, t/gadā | 180 | 754 | 360 | 1509 | 720 | 3010 | 1440 | 6018 | 2160 | 9029 | 2880 | 12038 |
| Nepieciešamā krātuves ietilpība, t | 90 | 440 | 180 | 880 | 360 | 1756 | 720 | 3511 | 1080 | 5267 | 1440 | 7022 |
| Nepieciešamā krātuves ietilpība, m3 | 129 | 431 | 257 | 863 | 514 | 1722 | 1029 | 3442 | 1543 | 5164 | 2057 | 6884 |
| Krātuves ietilpība noapaļojot, m3 | 125 | 450 | 250 | 900 | 500 | 1800 | 1000 | 3500 | 1500 | 5200 | 2000 | 7000 |

Piezīmes

- Aprēķinā nav ietverti ne sanitāro mezglu notekūdeņi, ne slaukšanas iekārtu piena ceļu mazgāšanas notekūdeņi, jo, saskaņā ar pastāvošajām prasībām, tie ir jāsavāc atsevišķi un regulāri jātransportē uz tuvākajām notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm.

- Papildus šķidrmēsliem tiek iegūti pakaišu kūtsmēsli, jo teļu turēšanai, kā arī dzemdību nodaļā mēdz lietot salmu pakaišus. Pakaišu kūtsmēslus var izvākt periodiski (pēc vajadzības) un uzkrāt atsevišķā krātuvē vai, piemēram, kaudzē uz lauka.

- Vircu, kura rodas no pakaišu kūtsmēsliem, var ievadīt šķidrmēslu krātuvē vai arī tās uzkrāšanai ierīkot atsevišķu krātuvi.