Lagūnas tipa šķidrmēslu krātuves ierīkošanas rekomendācijas

To priekšrocība – salīdzinoši nelielās būvizmaksas un iespēja krātuvi izbūvēt ar lielu ietilpību, piemēram, 10 000 m3 vai pat vairāk. Taču šādas krātuves ir pareizi jāierīko. Citādi tās var nebūt pietiekoši hermētiskas un izraisīt nopietnu apkārtējās vides piesārņojumu. Turklāt to būvei ir nepieciešama lielāka aizņemtā platība.

3.att. Vaļējas lagūnas šķērsgriezuma shēma: 1 – krātuves apmale; 2 – krātuves nožogojums; 3 – krātuvē iepildītie šķidrmēsli; 4 – ģeomembrānas apmales nostiprinājums, lietojot  kontūrgrāvīti; 5 – vertikāla caurule (aka) šķidrmēslu noplūdes kontrolei; 6 – drenāžas kontrolcaurules; 7 – šķidrmēslu mehāniska maisītāja (homogenizatora) atbalsta vieta; 8 – blietēta smilts kārta (biezums 200 mm); 9 – ģeomembrāna (vēlams divās kārtās) un ģeotekstīls; 10 – šķidrmēslu pievades caurule (no starpkrātuves)

Lagūnu ierīko izrokot 1-2 m dziļu taisnstūra formas iedziļinājumu, bet no izraktās zemes izveido apmali ar 20o-45o lielu sienu slīpumu (uz krātuves iekšpusi un ārpusi). Krātuves dibenu un sānu sienas hermetizē ar vienu vai divkāršu speciālas 1-1,5 mm biezas plēves (ģeomembrānas) klājumu, kuras malas nostiprina krātuves augšmalā izraktā enkurgrāvī. Zem lagūnas ierīko kontroles drenāžu ar attiecīgu kontroles aku, lai varētu sekot krātuves pamatnes un sienu hidroizolācijas stāvoklim, kā arī pazemes ūdeņu pieplūdes kontrolei.

Krātuves dibenu drīkst ierīkot vismaz 50.0cm virs gruntsūdens līmeņa. Lai noteikt gruntsūdens līmeni, grunts sastāvu, kā arī noteikt optimālo krātuves malas slīpumu, nepieciešams veikts inženierģeoloģisko grunts izpēti, uzņēmuma attiecīgi sertificēta darbības sfēra.

Šķidrmēslu piegādei izmanto apakšzemes cauruļvadu, bet krātuves sienu pasargāšanai no bojājumiem, lietojot mehāniskus (propellera tipa) šķidrmēslu maisītājus jeb homogenizatorus, ierīko betonētas atbalsta vietas vai ierīko maisītājus atkarība no piedāvātas firmas tehnoloģijas.

Latvijā piedāvāto krātuvju veidi un orientējošās būvizmaksas (ar PVN)

| Krātuves veids | Būvizmaksas, Ls/m3, ja krātuves ietilpība |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Līdz 1500 m3 | No 1500-5000 m3 | No 5000-10000 m3 |
| Lagūnas tipa mēslu krātuve | 9-12 | 8-10 | 7-9 |

Piezīme: tabulā dotās būvizmaksas ir orientējošas, jo katrā konkrētajā situācijā tās var nedaudz atšķiries.